Journal de travail

Ecole supérieure

Électronique

Laboratoire POBJ

Salle R110

Maquette_Reglage_Bille_2D

Réalisé par :

Luca Ferreiro

Dates :

Début du laboratoire : 25 Février 2026

Fin du laboratoire : 29 Mai 2026

25.02.2026

- Analyse technique :

  - La broche (pin) PENIRQ peut être désactivée (disabled) selon la configuration des bits PD1 et PD0. Ce sont des registres du TSC dans lesquels on écrit via des commandes SPI.

  - Je cherche actuellement quelles valeurs sont envoyées dans ces registres pour vérifier si la broche est activée ou désactivée. En effet, lors des mesures à l'oscilloscope sur PENIRQ, le signal oscille continuellement, ce qui perturbe la détection unique de la présence de la bille.

  - D'après la datasheet, les informations concernant ces différents registres se trouvent aux pages 10, 15 et 16.

  - Il reste à déterminer si le système lit uniquement les entrées X+ et Y+ ou l'ensemble des entrées (mode de lecture simple ou différentiel). Après analyse, j'ai constaté que la lecture se fait en mode différentiel.

- Code source :

  - Localisation de la génération des codes dans le projet : les fonctions se trouvent dans les fichiers Mc32GestSpiTSC2046.c et .h.

  - Attention : Il semble que le TSC ne soit pas initialisé au démarrage. Il faudra vérifier si cette étape est nécessaire.

04.03.2026

- Suivi de projet : Présentation de l'avancement du projet (le déroulement a été globalement satisfaisant).

- Tests et mesures expérimentaux :

  - Configuration SPI (PD1 = 1, PD0 = 1) : La broche PENIRQ est désactivée. Le signal est alors instable et bruité, que la bille soit présente ou non sur le plateau (son allure est très proche de celle du signal CS), ce qui empêche une détection fiable de la bille.

  - Configuration SPI (PD1 = 0, PD0 = 0) : Le comportement est correct. La broche PENIRQ reste constamment à l'état logique 0 tant que la bille est sur le plateau. Dès que la bille est retirée, le signal recommence à osciller.

  - Solution retenue : Cela permet de valider la présence de la bille en introduisant une légère temporisation (polling) pour confirmer que l'état 0 est stable et justifie la présence de la bille.

[Piste d'amélioration] Il serait envisageable d'utiliser un Input Capture, car une ligne est disponible pour cette broche. Cependant, selon les directives de M. Bovey, la détection doit se faire par polling (donc sans gestion d'interruption).

11.03.2026

- Documentation : Finalisation et mise au propre du structogramme de la tâche APP_Task.

- Sauvegarde : Le fichier est archivé à l'emplacement suivant :

K:\ES\PROJETS\SLO\2417_MaquetteBille2D\2417B_POBJ\doc

18.03.2026

- Conception : Rédaction partielle du structogramme dédié à la détection de la bille.

- Développement : Début des modifications dans le code source pour intégrer cette logique de détection.

- Prochaine étape : Finaliser l'implémentation du code et procéder aux phases de tests.

25.03.2026

- Documentation : Travail de mise au propre du fichier README afin d'en améliorer la lisibilité et la clarté.

- Développement : Planification des tests du code pour valider la viabilité de la logique d'interfaçage développée.

01.04.2026

- Tests et ajustements : Les premiers tests du code n'ayant pas donné les résultats escomptés, j'ai procédé à quelques ajustements. La détection de la bille est désormais entièrement fonctionnelle et le structogramme a été mis à jour.

- Problématique rencontrée : Lors de la modification des gains (Kp ou autres paramètres), le système cesse de réguler. Il reste à déterminer si ce comportement est lié à la nouvelle logique de détection de la bille ou s'il s'agit d'un problème récurrent hérité de l'ancienne version.

22.04.2026

- Suivi de projet : Présentation finale de la fonctionnalité de détection de bille validée.

- Documentation : Réalisation du structogramme du callback lié au Timer 1 pour compléter la documentation des modifications appliquées à la détection de bille.

- Développement (Interface) : Début des travaux sur la gestion de l'affichage avec la mise en place d'un message de bienvenue et d'un indicateur visuel de présence de la bille.

- Analyse technique : Identification d'une cause probable du plantage (crash) de la carte lors de la modification des paramètres PID. Le problème semble provenir de la fonction atof() appelée dans la fonction menuGestionBouton() au sein du fichier GestMenu.c.

29.04.2026

- Développement (Interface) : Implémentation de la partie affichage pour les modes Remote et Local des paramètres (settings). Le code n'a pas encore pu être testé de manière approfondie, car le rafraîchissement trop fréquent de la page efface continuellement l'écran.

- Priorité pour la suite : La refonte de cette gestion d'affichage est indispensable pour la prochaine séance afin d'éviter un blocage structurel du système.

- Documentation : Mise à jour des structogrammes pour y intégrer le message de bienvenue et synchroniser quelques corrections mineures apportées au code.

06.05.2026

- Directives : Reconfiguration globale demandée pour l'affichage et le menu. L'objectif est de créer un nouveau couple de fichiers .c et .h pour le menu (et pour la gestion des boutons si le temps le permet) afin de repartir sur une architecture propre, tout en conservant les anciens fichiers comme sauvegarde fonctionnelle (backup).

- Stratégie technique : Décision de réutiliser et d'adapter les modules développés lors du TP3 de MINF (gestBtn et MenuGen) pour les intégrer à ce projet.

13.05.2026

- Développement : Finalisation complète de la librairie universelle pour la gestion des boutons (réalisée en avance sur le planning prévu). Début effectif du développement de la nouvelle structure du menu. L'architecture de base est posée, bien que des paramètres supplémentaires devront être ajoutés par la suite. La gestion des temps d'inactivité a également été mise à jour.

- Documentation : Aucun structogramme n'a pu être rédigé durant cette séance. Je vais avancer le développement du menu durant mon temps libre pour présenter un prototype fonctionnel aux enseignants. Un effort important devra être fourni sur la documentation lors des prochaines séances.

20.05.2026

- Documentation : Séance entièrement consacrée à la rédaction documentaire. Début de la mise au propre du fichier README (en cours de finalisation) et structuration initiale du journal de travail.

27.05.2026

- Documentation : Poursuite exclusive des travaux de rédaction. Avancement sur le mini-rapport, corrections finales du journal de travail et finalisation complète du fichier README. Les livrables et la documentation du projet sont désormais quasiment terminés.